## 介绍

- API提供了友好的用户接口，包括了与多个MINTASCA执行器进行以太网通信功能，可同时对多个执行器发送指令或者获取执行器状态和参数信息

- 建议初次接触API的用户优先阅读SDK中的examples。

## SDK下载及目录说明

#### 下载

- 访问该链接download link下载SDK相关文件或者直接执行以下命令

$ git clone https://github.com/mintasca/innfos-cpp-sdk.git

## API相关文档

- 注意事项以及相关说明文档请访问document link

## 执行器连接

如上动图为MINTASCA执行器以太网通信的连接方式。

警告：所有线缆拔插严禁带电操作，否则容易损坏设备。

## 环境配置和示例代码编译运行

### linux平台

#### 环境配置

请参考linux平台环境配置

#### 示例代码编译

- 打开终端进入…\example目录，该目录下有CMakeLists.txt

$ cmake CMakeLists.txt

$ make

- 输入命令执行完成后，在该目录下会生成一个bin文件夹，该目录存放了生成的示例程序。

- 确认执行器正确连接并供电以后，执行器会有黄色指示灯闪烁，此时可以测试示例代码。

#### 示例程序测试

- 确认执行器正确连接并供电以后，执行器会有黄色指示灯闪烁，此时可以测试示例代码

##### 查找已连接的执行器

- 打开终端并进入bin目录，输入命令

$./01_lookupActuators

- 此窗口会显示当前已连接的执行器数量，示例中连接了一个ID为1的执行器，其通信IP地址为192.168.1.30

代码说明

- 初始化执行器控制器。

Note:必须先初始化控制器，才能进行其他操作

ActuatorController * pController = ActuatorController::initController();

- 查找已连接执行器，需要先定义一个错误变量，用于查找不到执行器时返回相应错误代码。lookupActuators函数会返回所有已连接执行器的UnifiedID数组。

//ec Define an error type, ec==0x00 means no error, ec will be passed to pcontroller-> lookupActuators(ec) by reference,

//when the error occurs, ec value will be modified by SDK to the corresponding error code

Actuator::ErrorsDefine ec;

//Find the connected actuators and return the UnifiedID of all actuators found.

//UnifiedID is a structure composed of the actuator ID (actuatorID) and IP(ipAddress) of ECB(ECU)

std::vector<ActuatorController::UnifiedID> uIDArray = pController->lookupActuators(ec);

- 输出所有已连接的执行器的UnifiedID信息,如果没有找到执行器，输出错误代码

//If the size of the uIDArray is greater than zero, the connected actuators have been found

if(uIDArray.size() > 0)

{

for(auto uID : uIDArray)

{

cout << "Actuator ID: "<<(int)uID.actuatorID << " IP address: " << uID.ipAddress.c_str() << endl;

}

}

else

{

//ec=0x803 Communication with ECB(ECU) failed

//ec=0x802 Communication with actuator failed

cout << "Connected error code:" << hex << ec << endl;

}

##### 使能单个执行器

- 打开终端，进入example/bin目录，输入命令

$./02a_enableSingleActuator

- 使能单个执行器，使能后执行器指示灯会变成绿色

代码说明

- 查找完已连接的所有执行器后,可使用getActuatorIdArray获取执行器ID数组,不同于UnifiedID,执行器ID不包含执行器通信IP地址信息，如果不存在不同IP地址下有相同ID的执行器，推荐直接使用执行器ID进行操作

//Gets an array of all actuator IDs

vector<uint8_t> idArray = pController->getActuatorIdArray();

- 使能一个执行器，成功返回true，否则返回false

//Enable an actuator

if(pController->enableActuator(idArray.at(0)))

{

cout << "Enable actuator " << (int)idArray.at(0) << " successfully!" << endl;

}

#### 使能多个执行器

- 打开终端，进入example/bin目录，输入命令

$./02b_enableActuatorsInBatch

代码说明

- 使能已连接的所有执行器，所有执行器使能后返回true，否则返回false

//Enable all connected actuators

if(pController->enableActuatorInBatch(uIDArray))

{

cout << "All actuators have been enabled successfully! " << endl;

}

#### 执行器电流控制

- 打开终端，进入example/bin目录，输入命令

$./03a_currentControl

- 此示例程序将在电流模式下控制执行器

代码说明

- 此示例程序自动使能执行器，使能执行器后，激活执行器电流模式，将给执行器指定0.6A的电流，1s后指定-0.6A的电流，最后失能执行器。Actuator::Mode_Cur请参考actuatorDefine.h中的ActuatorMode。

//Enable an actuator,If there are no actuators with the same ID under multiple IP addresses, you can omit the ipAddress parameter

pController->enableActuator(actuator.actuatorID,actuator.ipAddress);

//Activate current mode

pController->activateActuatorMode(actuator.actuatorID,Actuator::Mode_Cur);

cout << "set current to 0.6A" << endl;

pController->setCurrent(actuator.actuatorID,0.6);

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

cout << "set current to -0.6A" << endl;

pController->setCurrent(actuator.actuatorID,-0.6);

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

#### 执行器速度控制

- 打开终端，进入example/bin目录，输入命令

$./03b_velocityControl

- 此示例程序自动使能执行器，使能成功后激活执行器的profile velocity模式，然后发送速度指令，执行器将以500RPM的速度转动3s，再以-500RPM的速度转动3s，最后执行器失能

代码说明

- 关于Actuator::Mode_Profile_Vel请参考actuatorDefine.h中的ActuatorMode

//Enable an actuator,If there are no actuators with the same ID under multiple IP addresses, you can omit the ipAddress parameter

pController->enableActuator(actuator.actuatorID,actuator.ipAddress);

//activate profile velocity mode

pController->activateActuatorMode(actuator.actuatorID,Actuator::Mode_Profile_Vel);

cout << "set velocity to 500RPM" << endl;

pController->setVelocity(actuator.actuatorID,500);

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(3));

cout << "set velocity to -500RPM" << endl;

pController->setVelocity(actuator.actuatorID,-500);

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(3));

#### 执行器位置控制

- 打开终端并进入example/bin目录，输入命令

$./03c_positionControl

- 此示例程序自动使能执行器，使能成功后激活执行器的profile position模式，然后发送位置指令，执行器将先转动到10R的位置，4s后再转动到-10R的位置，3s后失能执行器。

代码说明

- 关于Actuator::Mode_Profile_Pos请参考actuatorDefine.h中的ActuatorMode

//Enable actuator

pController->enableActuator(actuator.actuatorID,actuator.ipAddress);

//activate profile position mode

pController->activateActuatorMode(actuator.actuatorID,Actuator::Mode_Profile_Pos);

cout << "set position to 10 revolutions " << endl;

pController->setPosition(actuator.actuatorID,10);

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(4));

cout << "set position to -10 revolutions " << endl;

pController->setPosition(actuator.actuatorID,-10);

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(3));

#### 执行器参数设置

- 打开终端并进入example/bin目录，输入命令

$./04_actuatorSetting

- 此示例程序自动使能执行器，使能成功后激活执行器的profile position模式，然后修改执行器参数，执行器将以不同的速度转动到指定位置。

代码说明

- 使能执行器，使能成功后激活执行器的profile position模式

if(pController->enableActuator(actuatorID))

{

cout << "Enable actuator " << (int)actuatorID << " successfully!" << endl;

}

//activate profile position mode

pController->activateActuatorMode(actuatorID,Actuator::Mode_Profile_Pos);

- 将执行器profile position模式下的加速度、减速度、最大速度分别设置300RPM/s,-300RPM/s,500RPM,然后执行器转动到-15R的位置，此时执行器转速较慢。

//change acceleration to 300 RPM/s

pController->setProfilePositionAcceleration(actuatorID,300);

//change deceleration to -300 RPM/s

pController->setProfilePositionDeceleration(actuatorID,-300);

//change max velocity to 500 RPM

pController->setProfilePositionMaxVelocity(actuatorID,500);

cout << "change position in low speed " << endl;

pController->setPosition(actuatorID,-15);

this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(5));

- 将执行器profile position模式下的加速度、减速度、最大速度分别设置1200RPM/s,-1200RPM/s,3000RPM,然后执行器转动到15R的位置，此时执行器转速较快。

//change acceleration to 1200 RPM/s

pController->setProfilePositionAcceleration(actuatorID,1200);

//change deceleration to -1200 RPM/s

pController->setProfilePositionDeceleration(actuatorID,-1200);

//change max velocity to 3000 RPM

pController->setProfilePositionMaxVelocity(actuatorID,3000);

cout << "change position in high speed " << endl;

pController->setPosition(actuatorID,15);

this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(4));

- 执行器参数修改后，需要保存参数，否则执行器失能后将丢弃所有参数修改

//Save parameters,or you will lose all changes after disable the actuator

if(pController->saveAllParams(actuatorID))

{

cout << "Save parameters sucessfully!" << endl;

}

#### 同步获取执行器参数

- 打开终端并进入example/bin目录，输入命令

$./05a_feedback_sync

- 此示例程序自动使能执行器，使能成功后同步获取执行器的电流和位置。

代码说明

- 同步读取执行器的位置和电流，getPosition、getCurrent、getVelocity的第二个参数为true，sdk将发送读取对应执行器参数指令并等待返回，该函数会阻塞1-2ms，如果该参数为false，将会返回最近一次请求返回的结果（该结果跟执行器的实际参数可能不符）。

/**

* Read the position of the actuator, if the second parameter is true, sdk will send the read position request to the actuator and wait for the return,

* otherwise, the result of the last request is returned immediately

**/

double pos = pController->getPosition(actuatorID,true);

/**

* Read the current of the actuator, if the second parameter is true, sdk will send the read current request to the actuator and wait for the return,

* otherwise, the result of the last request is returned immediately

**/

double cur = pController->getCurrent(actuatorID,true);

cout << "Actuator postion:" << pos << "R,current:" << cur << "A" <<endl;

#### 异步获取执行器参数

- 打开终端并进入example/bin目录，输入命令

$./05a_feedback_asyc

- 此示例程序自动使能执行器，使能成功后异步获取执行器的电流和位置，可以使用ctrl-c结束程序。

代码说明

- 异步获取执行器参数需要有三部分工作，第一部分注册回调函数，该回调函数再请求参数返回值会被调用，addParaRequestCallback支持函数指针和std::function两种方式传入回调函数。

//Add an actuator request parameter callback which will be invoked when the parameter request returns

pController->addParaRequestCallback(paramFeedback);

- 异步获取执行器参数的回调函数有三个变量，第一个变量ActuatorController::UnifiedID是执行器uID,代表是该ID的执行器请求结果返回，第二个变量paramType是参数类型，代表返回的参数是哪种参数，关于参数种类请参考actuatordefine.h中的ActuatorAttribute，第三个变量就是该执行此类参数的参数值

void paramFeedback(ActuatorController::UnifiedID uID,uint8_t paramType,double paramValue)

{

switch (paramType) {

case Actuator::ACTUAL_CURRENT:

cout << "Actuator " << (int)uID.actuatorID << " current is " << paramValue << "A"<<endl;

break;

case Actuator::ACTUAL_POSITION:

cout << "Actuator " << (int)uID.actuatorID << " position is " << paramValue << "R"<<endl;

break;

case Actuator::ACTUAL_VELOCITY:

cout << "Actuator " << (int)uID.actuatorID << " velocity is " << paramValue << "RPM"<<endl;

break;

default:

break;

}

}

- 第二部分工作是请求执行器参数，requestCVPValue会请求执行器的电流、速度和位置，该函数只发送请求，不等待请求返回。

//Asynchronous request executor current, velocity, poistion, and when the request returns,

//the callback function is triggered by a polling callback event. This function does not block.

pController->requestCVPValue(idArray.at(0));

- 第三部分工作是轮询请求返回结果，即调用ActuatorController::processEvents()，该函数会轮询请求返回结果，当请求返回后调用已经注册的回调函数。

//Event polling, polling callback events, event triggering calls to the corresponding callback function

ActuatorController::processEvents();.

pController->requestCVPValue(idArray.at(0));

### windows平台

#### 环境配置

请参考 windows平台环境配置

#### 示例代码编译

- 运行cmake-gui 出现如右界面：

- 其中源码路径就是目录结构中的…\example所在的路径，该目录下包含了CMakeLists.txt文件；构建路径可自行定义，用于生成工程文件两个路径配置完成后点击Generate按钮弹出如下界面

- 如果红色框内不是64位生成器，点击下拉三角，选择64位生成器，然后点击Finish按钮，生成成功后就生成了Visual Studio的工程文件，可用Visual Studio打开编译。编译完整个工程，在工程目录下会生成一个bin目录，里面有Debug或者Release文件夹（对应于编译的版本），将目录结构中的…\sdk\lib\windows_x64\debug或…\sdk\lib\windows_x64\release中的文件复制到对应版本的bin下面的Debug或者Release目录中，双击该目录中的exe就可正常运行示例程序了。

#### 示例程序测试

- 确认执行器正确连接并供电以后，执行器会有黄色指示灯闪烁，此时可以测试示例代码

##### 查找已连接的执行器

- 打开终端并进入bin目录，输入命令

$ 01_lookupActuators.exe

- 此窗口会显示当前已连接的执行器数量，示例中连接了一个ID为1的执行器，其通信IP地址为192.168.1.30

##### 使能单个执行器

- 打开命令行窗口并进入bin目录，输入命令

$ 02a_enableSingleActuator.exe

- 使能单个执行器，使能后执行器指示灯会变成绿色

#### 使能多个执行器

- 打开命令行窗口并进入bin目录，输入命令

$ 02b_enableActuatorsInBatch.exe

#### 执行器电流控制

- 打开命令行窗口并进入bin目录，输入命令

$ 03a_currentControl.exe

- 此示例程序将在电流模式下控制执行器

#### 执行器速度控制

- 打开命令行窗口并进入bin目录，输入命令

$ 03b_velocityControl.exe

- 此示例程序自动使能执行器，使能成功后激活执行器的profile velocity模式，然后发送速度指令，执行器将以500RPM的速度转动3s，再以-500RPM的速度转动3s，最后执行器失能

#### 执行器位置控制

- 打开命令行窗口并进入bin目录，输入命令

$ 03c_positionControl.exe

- 此示例程序自动使能执行器，使能成功后激活执行器的profile position模式，然后发送位置指令，执行器将先转动到10R的位置，4s后再转动到-10R的位置，3s后失能执行器。

#### 执行器参数设置

- 打开命令行窗口并进入bin目录，输入命令

$ 04_actuatorSetting.exe

- 此示例程序自动使能执行器，使能成功后激活执行器的profile position模式，然后修改执行器参数，执行器将以不同的速度转动到指定位置。

#### 同步获取执行器参数

- 打打开命令行窗口并进入bin目录，输入命令

$ 05a_feedback_sync.exe

- 此示例程序自动使能执行器，使能成功后同步获取执行器的电流和位置。

#### 异步获取执行器参数

- 打打开命令行窗口并进入bin目录，输入命令

$ 05b_feedback_asyc.exe

- 此示例程序自动使能执行器，使能成功后异步获取执行器的电流和位置，可以使用ctrl-c结束程序。

## SDK使用说明

### 概述

- 本SDK提供了与执行器通信的接口,可通过串口或者以太网对已经连接好的执行器进行查找、状态查询、属性调整和自定义控制。如果想快速了解sdk基本内容和使用方法,请查看example/src中的相关代码

### 项目中使用sdk

- 本 sdk 遵循 c++11 标准，所以在构建项目之前请确认编译选项支持 c++11（比如 gcc 中使用 -std=c++11） ;

- 将 sdk 集成到项目中的基本步骤（最好先参考 example 中的 CMakeLists.txt） :

- 将 sdk/include 加入到项目的包含目录，用于关联共享库中的方法 ;

- 将库文件目录 sdk/lib/linux_x86_64（windows 目录为 sdk/lib/debug 和 sdk/lib/release），以便可执行文件能链接到共享库，并保证运行时能够关联到共享库；

- 将必要的元素加入到构建过程中（比如 CMake 中的 target_link_libraries）

### 命名空间

- 在../sdk/include/actuatordefine.h定义了命名空间Actuator,并且枚举了sdk中所有用到的类型和类型值：

| 连接状态，用于执行器和CAN的连接状态判断[ConnectStatus] |  |
| --- | --- |
| 指令符 | 说明 |
| NO_CONNECT, | 无连接 |
| CAN_CONNECTED=0x02, | CAN通信连接成功 |
| ACTUATOR_CONNECTED=0x04, | 执行器连接成功 |

| 通道ID,用于标识执行器图表数据的通道索引[Channel_ID] |  |
| --- | --- |
| 指令符 | 说明 |
| channel_1=0, | 图表数据1通道,给定理想曲线 |
| channel_2, | 图表数据2通道，实际电流曲线 |
| channel_3, | 图表数据3通道，实际速度曲线 |
| channel_4, | 图表数据4通道，实际位置 |
| channel_cnt |  |

| 错误类型定义，定义了执行器内部和连接等错误代码[ErrorsDefine] |  |
| --- | --- |
| 指令符 | 说明 |
| ERR_NONE = 0, | 无错误 |
| ERR_ACTUATOR_OVERVOLTAGE=0x01, | 执行器过压错误 |
| ERR_ACTUATOR_UNDERVOLTAGE=0x02, | 执行器欠压错误 |
| RR_ACTUATOR_LOCKED_ROTOR=0x04, | 执行器堵转错误 |
| ERR_ACTUATOR_OVERHEATING=0x08 | 执行器过温错误 |
| ERR_ACTUATOR_READ_OR_WRITE=0x10 | 执行器读写错误 |
| ERR_ACTUATOR_MULTI_TURN=0x20, | 执行器多圈计数错误 |
| ERR_INVERTOR_TEMPERATURE_SENSOR=0x40, | 执行器逆变器温度器错误 |
| ERR_CAN_COMMUNICATION=0x80, | 执行器 CAN 通信错误 |
| ERR_ACTUATOR_TEMPERATURE_SENSOR=0x100, | 执行器温度传感器错误 |
| ERR_DRV_PROTECTION=0x400, | 执行器 DRV 保护 |
| ERR_ID_UNUNIQUE=0x800 | 执行器 ID 不唯一错误 |
| ERR_ACTUATOR_DISCONNECTION=0x801, | 执行器未连接错误 |
| ERR_CAN_DISCONNECTION=0x802, | CAN 通信转换板未连接错误 |
| ERR_IP_ADDRESS_NOT_FOUND=0x803, | 无可用 ip 地址错误 |
| ERR_ABNORMAL_SHUTDOWN=0x804, | 执行器非正常关机错误 |
| ERR_SHUTDOWN_SAVING=0x805, | 执行器关机时参数保存错误 |
| ERR_UNKOWN=0xffff | 未知错误 |

| 在线状态，用于标识执行器是否处于连接状态[OnlineStatus] |  |
| --- | --- |
| 指令符 | 说明 |
| Status_Online=0x00, | 执行器在线 |
| Status_Offline=0x01, | 执行器离线 |

| 开关状态，标识执行器的开关机状态[SwitchStatus] |  |
| --- | --- |
| 指令符 | 说明 |
| ACTUATOR_SWITCH_OFF=0, | 执行器已关机 |
| ACTUATOR_SWITCH_ON=1, | 执行器已开机 |

| 图表开关，用于标识执行器图表功能的开启或关闭[ChartSwitchStatus] |  |
| --- | --- |
| 指令符 | 说明 |
| CHART_SWITCH_OFF=0, | 图表功能关闭，不会产生图表数据 |
| CHART_SWITCH_ON=1, | 图表功能开启，触发图表阈值会产生图表数据 |

| 电流环图表索引，用于标识电流图表是IQ值还是ID值[CurrnetChart] |  |
| --- | --- |
| 指令符 | 说明 |
| IQ_CHART=0, | 图表数据2通道，实际电流IQ曲线 |
| ID_CHART=1, | 图表数据2通道，实际电流ID曲线 |

| 通信方式，可通过以太网或者串口两种方式与执行器通信，初始化执行器控制器时候要指定方式，默认为以太网通信[CommunicationType] |  |
| --- | --- |
| 指令符 | 说明 |
| Via_Ethernet, | 以太网通信 |
| Via_Serialport, | 串口通信 |

| 操作标识，标识操作完成，可用于判断执行器控制器的指令执行状态[OperationFlags] |  |
| --- | --- |
| 指令符 | 说明 |
| Recognize_Finished | 识别完成 |
| Launch_Finished | 执行器使能完成（如果连接的是多个执行器，会触发多次使能完成信号） |
| Close_Finished | 执行器关闭完成（如果连接的是多个执行器，会触发多次关闭完成信号） |
| Save_Params_Finished | 执行器参数保存完成（如果连接的是多个执行器，会触发多次参数保存完成信号） |
| Save_Params_Failed | 执行器参数保存失败 |
| Attribute_Change_Finished | 暂未实现 |

| 执行器模式，标识当前执行器的模式[ActuatorMode] |  |
| --- | --- |
| 指令符 | 说明 |
| Mode_None |  |
| Mode_Cur | 电流模式 |
| Mode_Vel | 速度模式 |
| Mode_Pos | 位置模式 |
| Mode_Teaching | 暂未实现 |
| Mode_Profile_Pos=6 | profile位置模式，比较于位置模式，该模式有加速减速过程 |
| Mode_Profile_Vel | profile速度模式，比较于速度模式，该模式有加速减速过程 |
| Mode_Homing | 归零模式 |

| 执行器属性，标识了执行器所有相关属性[ActuatorAttribute] |  |
| --- | --- |
| 指令符 | 说明 |
| CUR_IQ_SETTING | 电流IQ值 |
| CUR_PROPORTIONAL | 电流比例 |
| CUR_INTEGRAL | 电流积分 |
| CUR_ID_SETTING | 电流ID值 |
| CUR_MINIMUM | 预留 |
| CUR_MAXIMUM | 预留 |
| CUR_NOMINAL | 预留 |
| CUR_OUTPUT | 预留 |
| CUR_MAXSPEED | 电流环最大速度 |
| ACTUAL_CURRENT | 当前电流值 |
| VEL_SETTING | 速度设置 |
| VEL_PROPORTIONAL | 速度比例 |
| VEL_INTEGRAL | 速度积分 |
| VEL_OUTPUT_LIMITATION_MINIMUM | 速度环输出最小电流比例 |
| VEL_OUTPUT_LIMITATION_MAXIMUM | 速度环输出最大电流比例 |
| ACTUAL_VELOCITY | 速度值 |
| POS_SETTING | 位置设置 |
| POS_PROPORTIONAL | 位置比例 |
| POS_INTEGRAL | 位置积分 |
| POS_DIFFERENTIAL | 位置微分 |
| POS_OUTPUT_LIMITATION_MINIMUM | 位置环输出最小速度比例 |
| POS_OUTPUT_LIMITATION_MAXIMUM | 位置环输出最大速度比例 |
| POS_LIMITATION_MINIMUM | 最小位置限制 |
| POS_LIMITATION_MAXIMUM | 最大位置限制 |
| HOMING_POSITION | 归零位置 |
| ACTUAL_POSITION | 当前位置 |
| PROFILE_POS_MAX_SPEED | profile position 模式最大速度 |
| PROFILE_POS_ACC | profile position 模式加速度 |
| PROFILE_POS_DEC | profile position 模式减速速度 |
| PROFILE_VEL_MAX_SPEED | profile velocity 模式最大速度 |
| PROFILE_VEL_ACC | profile velocity 模式加速度 |
| PROFILE_VEL_DEC | profile velocity 模式减速速度 |
| CHART_FREQUENCY | 图像频率 |
| CHART_THRESHOLD | 图像阈值 |
| CHART_SWITCH | 图像开关 |
| POS_OFFSET | 位置偏移 |
| VOLTAGE | 电压 |
| POS_LIMITATION_SWITCH | 开启或关闭位置限制 |
| HOMING_CUR_MAXIMUM | 归零最大电流 |
| HOMING_CUR_MINIMUM | 归零最小小电流 |
| CURRENT_SCALE | 物理最大电流值 |
| VELOCITY_SCALE | 速度最大电流值 |
| FILTER_C_STATUS | 电流环滤波是否开启 |
| FILTER_C_VALUE | 电流环滤波值 |
| FILTER_V_STATUS | 速度环滤波是否开启 |
| FILTER_V_VALUE | 速度环滤波值 |
| FILTER_P_STATUS | 位置环滤波是否开启 |
| FILTER_P_VALUE | 位置环滤波值 |
| INERTIA | 惯量 |
| LOCK_ENERGY | 堵转保护能量 |
| ACTUATOR_TEMPERATURE | 执行器温度 |
| INVERTER_TEMPERATURE | 逆变器温度 |
| ACTUATOR_PROTECT_TEMPERATURE | 执行器保护温度 |
| ACTUATOR_RECOVERY_TEMPERATURE | 执行器恢复温度 |
| INVERTER_PROTECT_TEMPERATURE | 逆变器保护温度 |
| INVERTER_RECOVERY_TEMPERATURE | 逆变器恢复温度 |
| CALIBRATION_SWITCH | 预留 |
| CALIBRATION_ANGLE | 预留 |
| ACTUATOR_SWITCH | 执行器开关机 |
| FIRMWARE_VERSION | 执行器固件版本 |
| ONLINE_STATUS | 执行器是否在线 |
| DEVICE_ID | 执行器 Id |
| SN_ID | 执行器 SN 号 |
| MODE_ID | 执行器当前模式 |
| ERROR_ID | 错误代码 |
| RESERVE_0 | 预留 |
| RESERVE_1 | 预留 |
| RESERVE_2 | 预留 |
| RESERVE_3 | 预留 |
| DATA_CNT | 属性数量 |
| DATA_CHART | 预留 |
| DATA_INVALID | 非法属性值 |